| Трансформаторы ТСЗ Тип транс-форматора | Номин. мощность, кВА | Номинальные напряжения, В |  | Схема и гр. соедин. обмоток | Габ. разм., мм |  |  | Масса кг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВН | НН |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Д | Ш | В |  |
| ТСЗ-10/0,66 | 10 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 700 | 440 | 615 | 145 |
| ТСЗ-16/0,66 | 16 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 700 | 440 | 680 | 160 |
| ТСЗ-25/0,66 | 25 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 820 | 520 | 672 | 230 |
| ТСЗ-40/0,66 | 40 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 820 | 520 | 816 | 290 |
| ТСЗ-63/0,66 | 63 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 970 | 580 | 810 | 420 |
| ТСЗ-100/0,66 | 100 | 380; 660; 220 | 230;400/230/36;42 | У/¦¦¦-О/¦¦; У/Д-¦¦ | 970 | 580 | 950 | 500 |